Вот ответы на ваши вопросы:

1. Перечислить все сетевые утилиты.

- ping: Проверка доступности хоста по IP-адресу.

- tracert (Windows) / traceroute (Unix): Определение маршрута до узла.

- ipconfig (Windows) / ifconfig (Unix): Просмотр конфигурации сети.

- nslookup: Проверка DNS-записей.

- netstat: Отображение текущих подключений и сетевых статистик.

- arp: Просмотр и изменение таблицы соответствий IP-адресов и MAC-адресов.

- telnet: Установление текстового подключения к удалённому серверу.

- ftp: Передача файлов по протоколу FTP.

- nmap: Сканирование сети и выявление открытых портов.

- curl: Отправка и получение данных по URL.

2. Перечислить все уровни модели OSI/ISO. Описать назначение каждого уровня.

1. Физический уровень (Physical Layer): Определяет физические средства передачи данных (кабели, разъемы, электрические сигналы).

2. Канальный уровень (Data Link Layer): Обеспечивает надежную передачу данных между узлами в пределах одной сети (MAC-адресация, управление доступом к среде).

3. Сетевой уровень (Network Layer): Управляет маршрутизацией данных между различными сетями (IP-адресация).

4. Транспортный уровень (Transport Layer): Обеспечивает надежную доставку данных, управление потоком и контроль ошибок (TCP, UDP).

5. Сессионный уровень (Session Layer): Управляет сессиями связи между приложениями (установление, поддержка и завершение сессий).

6. Уровень представления (Presentation Layer): Обеспечивает преобразование данных (кодировка, шифрование, компрессия).

7. Прикладной уровень (Application Layer): Предоставляет интерфейсы и службы для пользовательских приложений (HTTP, FTP, SMTP).

3. Поясните понятие сетевой протокол.

Сетевой протокол — это набор правил и стандартов, определяющих порядок передачи данных в сети. Он определяет формат, синтаксис, семантику и синхронизацию взаимодействия между устройствами в сети.

4. Указать где в OSI/ISO проходит граница между аппаратным и программным обеспечением.

Граница проходит между канальным уровнем и сетевым уровнем. Канальный уровень и физический уровень относятся к аппаратному обеспечению, в то время как сетевой уровень и выше — к программному обеспечению.

5. Определить понятие CSMA/CD.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) — это протокол доступа к сети, который позволяет нескольким устройствам передавать данные по одной и той же среде, обнаруживая и разрешая коллизии (столкновения) при передаче данных.

6. Как называется программное обеспечение, реализующее подуровень LLC канального уровня.

Программное обеспечение, реализующее подуровень LLC (Logical Link Control), обычно называется драйверами канального уровня или протоколами LLC.

7. Что определяет спецификация NDIS?

NDIS (Network Driver Interface Specification) определяет интерфейс между протоколами сетевого уровня и драйверами сетевых адаптеров в операционных системах Windows, позволяя разработчикам создавать совместимые сетевые драйверы.

8. Свойства ненадежных протоколов. Примеры ненадежных и надежных протоколов.

- Ненадежные протоколы:

- Не гарантируют доставку пакетов.

- Не обеспечивают порядок доставки.

- Не имеют механизма контроля ошибок.

- Пример: UDP.

- Надежные протоколы:

- Гарантируют доставку пакетов.

- Обеспечивают порядок доставки.

- Имеют механизмы контроля ошибок и восстановления.

- Пример: TCP.

9. Перечислить все уровни модели TCP/IP. Описать назначение каждого уровня. Привести примеры протоколов каждого уровня.

1. Прикладной уровень (Application Layer): Обеспечивает интерфейс для приложений. Примеры: HTTP, FTP, SMTP.

2. Транспортный уровень (Transport Layer): Обеспечивает надежную (TCP) или ненадежную (UDP) доставку данных между узлами. Примеры: TCP, UDP.

3. Сетевой уровень (Internet Layer): Управляет маршрутизацией данных и адресацией. Пример: IP.

4. Канальный уровень (Link Layer): Отвечает за физическую передачу данных по сети. Примеры: Ethernet, Wi-Fi.

10. Поясните понятия хост, адрес хоста, имя хоста.

- Хост: Устройство, подключенное к сети, которое имеет уникальный адрес и может отправлять/получать данные.

- Адрес хоста: Уникальный идентификатор устройства в сети (например, IP-адрес).

- Имя хоста: Читаемое имя, которое соответствует IP-адресу устройства (например, www.example.com).

11. Какая организация поддерживает сетевые протоколы Internet. Как называются документы, описывающие эти протоколы.

Сетевые протоколы Internet поддерживаются IETF (Internet Engineering Task Force). Документы, описывающие эти протоколы, называются RFC (Request for Comments).

12. Что такое МАС-адрес? Структура Ethernet МАС-адреса.

MAC-адрес (Media Access Control address) — это уникальный идентификатор, присвоенный сетевому интерфейсу для использования в сетевых протоколах.

Структура Ethernet MAC-адреса:

- 6 байт (48 бит).

- Записывается в виде 12 шестнадцатеричных цифр (например, 00:1A:2B:3C:4D:5E).

13. Как посмотреть MAC-адрес сетевой карты на компьютере?

На Windows можно использовать команду `ipconfig /all` в командной строке, а на Unix/Linux — `ifconfig` или `ip a`.

14. Основное назначение межсетевого уровня.

Основное назначение межсетевого уровня (Network Layer) — маршрутизация пакетов данных между различными сетями и определение пути, по которому эти пакеты будут следовать.

15. Структура IP-адреса.

IP-адрес состоит из двух частей:

- Сетевой адрес: Определяет сеть, к которой принадлежит устройство.

- Адрес узла: Определяет конкретное устройство в этой сети.

В IPv4 адреса используются 32 бита, а в IPv6 — 128 бит.

16. Типы IP-адресации. Классы адресов Internet.

- Типы IP-адресации:

- Статическая: Адрес назначается вручную и не меняется.

- Динамическая: Адрес назначается автоматически с помощью DHCP.

- Классы адресов IPv4:

- Класс A: 0.0.0.0 до 127.255.255.255.

- Класс B: 128.0.0.0 до 191.255.255.255.

- Класс C: 192.0.0.0 до 223.255.255.255.

- Класс D (мультимедиа): 224.0.0.0 до 239.255.255.255.

- Класс E (резерв): 240.0.0.0 до 255.255.255.255.

17. Поясните понятия публичный IP-адрес и частный IP-адрес.

- Публичный IP-адрес: Уникальный адрес в интернете, доступный из любой точки сети.

- Частный IP-адрес: Адрес, используемый в локальных сетях, не доступный из интернета (например, 192.168.x.x, 10.x.x.x).

18. Как посмотреть IP-адрес компьютера.

На Windows можно использовать команду `ipconfig` в командной строке, а на Unix/Linux — `ifconfig` или `ip a`.

19. Как протестировать IP-соединение в локальной сети?

Для тестирования можно использовать команду `ping` с указанием IP-адреса другого устройства в сети.

20. Как получить перечень сетевых узлов между двумя хостами?

Можно использовать команду `tracert (Windows)` или `traceroute (Unix)` для определения маршрута и списка узлов между двумя хостами.

21. Перечислите параметры настройки TCP/IP.

- IP-адрес.

- Маска подсети.

- Основной шлюз.

- DNS-серверы.

22. Поясните понятие маска подсети.

Маска подсети — это битовая маска, которая разделяет IP-адрес на сетевую и узловую части, определяя, какие адреса принадлежат одной сети.

23. Основные отличия между IPv4 и IPv6.

- IPv4:

- 32-битный адрес (пример: 192.168.1.1).

- Ограниченное количество адресов.

- IPv6:

- 128-битный адрес (пример: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).

- Огромное количество доступных адресов.

- Улучшенные функции безопасности и упрощенная маршрутизация.

24. Поясните понятие сетевой порт. На каком уровне модели TCP/IP это понятие определено.

Сетевой порт — это число, используемое для идентификации конкретного приложения или процесса в рамках устройства. Понятие сетевого порта определено на транспортном уровне модели TCP/IP.

25. Как классифицируются сетевые порты.

- Публичные порты (0-1023): Зарезервированы для системных служб (например, HTTP на порту 80).

- Регистируемые порты (1024-49151): Используются приложениями, которые не являются системными.

- Динамические/частные порты (49152-65535): Обычно назначаются динамически клиентским приложениям.

26. Как посмотреть, какими программами заняты сетевые порты на компьютере?

На Windows можно использовать команду `netstat -a -b` в командной строке. На Unix/Linux — `netstat -tuln` или `lsof -i`.

27. Поясните понятие архитектура клиент/сервер.

Архитектура клиент/сервер — это модель взаимодействия, в которой один или несколько клиентов запрашивают ресурсы или услуги у центрального сервера, который обрабатывает эти запросы и предоставляет ответ.

28. Что такое сетевая служба. Приведите примеры сетевых служб.

Сетевая служба — это программное обеспечение, которое предоставляет доступ к сетевым ресурсам и функциям. Примеры: веб-службы (HTTP), почтовые службы (SMTP), службы DNS.

29. Поясните понятие интерфейс внутренней петли.

Интерфейс внутренней петли (loopback interface) — это виртуальный сетевой интерфейс, который позволяет устройству обмениваться данными само с собой. Обычно представлен IP-адресом 127.0.0.1.

30. Назначение сетевых служб DNS и DHCP.

- DNS (Domain Name System): Преобразует доменные имена в IP-адреса, позволяя пользователям обращаться к ресурсам по понятным именам.

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Автоматически назначает IP-адреса и другие сетевые параметры устройствам в сети.

31. Организация, ведающая распределением IP-адресов, поддержкой сетевых доменов Internet верхнего уровня, регистрацией портов.

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) отвечает за распределение IP-адресов, управление доменными именами и регистрацию протоколов.

32. Поясните понятие сетевой сокет.

Сетевой сокет — это конечная точка для обмена данными между двумя программами, работающими в сети. Сокеты могут использоваться для установления соединений между клиентами и серверами.

33. Назначение стандарта POSIX.

POSIX (Portable Operating System Interface) — это стандарт, определяющий интерфейсы операционных систем, обеспечивающий совместимость между различными Unix-подобными системами.

34. Структура TCP/IP TCP-сервера. Все функции и все параметры функций.

1. Создание сокета: `socket()`

2. Привязка сокета к адресу: `bind()`

3. Перевод сокета в режим прослушивания: `listen()`

4. Прием подключений: `accept()`

5. Обработка данных: `recv()` и `send()`

6. Закрытие сокета: `closesocket()`

35. Структура TCP/IP TCP-клиента. Все функции и все параметры функций.

1. Создание сокета: `socket()`

2. Установка соединения: `connect()`

3. Отправка данных: `send()`

4. Получение данных: `recv()`

5. Закрытие сокета: `closesocket()`